Техническое обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М

Краткий перечень операций и основных регулировочных данных

Пробег 10,000, 50,000, 70,000 км

Аккумуляторная батарея

Проверить заряженность АКБ. Температура замерзания -25°С при плотности электролита 1.200 г/см3, -50°С - при 1.250 г/см3.

Проверить уровень электролита в АКБ (выше защитной решетки пластин на 10-15 мм).

Двигатель

Сменить масло.

Очистить центрифугу (момент затяжки храповика 4...4.5 кгс•м).

Проверить натяжение ремня вентилятора (прогиб 15...22 мм при усилии 4 кгс).

Отрегулировать зазоры в клапанах (0.08 мм - впускные, 0.1 мм - выпускные).

Проверить термостат (ход штока при t=65...70°С не менее 8 мм). Смазать шарниры маслом для двигателя (1...2 капли на шарнир).

Очистить свечи от нагара. Отрегулировать зазор (0.6...0.75 мм).

Протереть крышку прерывателя-распределителя. Смазать трущиеся части - кулачек (Литол-24), ось молоточка (1 капля моторного масла), втулку кулачка (4...5 капель моторного масла), фильц кулачка (1...2 капли моторного масла), повернуть на один оборот масленку (Литол-24). Отрегулировать зазор в прерывателе-распределителе (0.35...0.45 мм). В случае большого переноса металла зачистить контакты.

Отрегулировать момент зажигания.

Промыть и продуть клапаны и фильтры бензонасоса.

Промыть воздушный фильтр, заменить масло (при езде по пыльным дорогам - через 2,000 км).

Карбюратор

Промыть и продуть жиклеры и фильтры карбюратора.

Отрегулировать обороты холостого хода.

Коробка переключения передач

Проверить работу механизма переключения передач.

Проверить уровень масла.

Отопитель

Проверить работу отопителя.

Подвеска

Проверить шарниры поворотных кулаков, отрегулировать зазоры (не должно быть ощутимого люфта). После регулировки проверить развал и схождение.

Проверить чехлы: рулевых тяг, шарниров поворотных кулаков, полуосей, рычагов передней подвески; подушки и втулки амортизаторов (размер между шайбами передних амортизаторов после смены втулок 35...36 мм).

Долить масло (ТАД-17) в трубы передней подвески.

Рулевое управление

Проверить шарниры рулевого привода (перемещение тяги относительно пальца при покачивании рулевого колеса не более 2 мм).

Стеклоочиститель

Снять гайки с накаткой и смазать маслом для двигателя зазор между осью и втулкой.

Сцепление

Проверить отсутствие течи в трубопроводах, главном и рабочем цилиндрах, уровень жидкости в бачке (30...32 мм ниже верхнего края горловины).

Проверить свободный ход педали сцепления (свободный ход рычага при снятой оттяжной пружине 4...5 мм, свободный ход педали 26...38 мм). При необходимости отрегулировать.

Проверить ход штока рабочего цилиндра сцепления при полном ходе педали сцепления (не менее 150 мм) - около 22 мм, но не менее 19 мм при условии "чистого" выключения сцепления. При меньшем ходе - прокачать гидравлический привод сцепления.

Тормоза

Проверить отсутствие течи в трубопроводах, главном тормозном цилиндре, уровень жидкости в бачке (30-32 мм ниже верхнего края горловины).

Проверить гидравлический привод тормозов, при необходимости прокачать (рабочий ход педали тормоза 90...95 мм, свободный ход 1.5...5 мм, что соответствует зазору 0.3...0.9 мм между толкателем и поршнем). Порядок прокачки - тормоз левого переднего колеса, правого переднего, левого заднего, правого заднего.

Проверить стояночный тормоз. До полного затормаживания ход рычага должен быть 4...5 щелчков.

Ходовая часть

Проверить зазор в подшипниках ступиц колес.

Проверить давление в шинах (передние - 1.5...1.7 кгс/см2, задние -1.7...1.9 кгс/см2).

Пробег 20,000, 40,000, 80,000, 100,000 км

Аккумуляторная батарея

Очистить и смазать клеммы АКБ (технический вазелин ВТВ-1).

Проверить заряженность АКБ. Температура замерзания электролита -25°С при плотности 1.200 г/см3, -50°С - при 1.250 г/см3.

Проверить уровень электролита в АКБ (выше защитной решетки пластин на 10...15 мм).

Двигатель

Сменить масло.

Очистить центрифугу (момент затяжки храповика 4...4.5 кгс•м).

Проверить натяжение ремня вентилятора (прогиб 15...22 мм при усилии 4 кгс).

Подтянуть гайки головок цилиндров, усилие затяжки 3.6...4 кгс•м. Порядок затяжки:

предварительная (усилие 1.5...2 кгс•м):

4 2 1 3 - под крышкой клапанного механизма

7 5 6 8 - снаружи крышки

окончательная (усилие 4...5 кгс•м):

8 2 4 6 - под крышкой клапанного механизма

5 3 1 7 - снаружи крышки

Отрегулировать зазоры в клапанах (0.08 мм - впускные, 0.1 мм - выпускные).

Проверить термостат (ход штока при t=65...70°С не менее 8 мм). Смазать шарниры маслом для двигателя (1...2 капли на шарнир).

Очистить свечи от нагара. Отрегулировать зазор (0.6...0.75 мм).

Протереть крышку прерывателя-распределителя. Смазать трущиеся части - кулачек (Литол-24), ось молоточка (1 капля моторного масла), втулку кулачка (4...5 капель моторного масла), фильц кулачка (1...2 капли моторного масла), повернуть на один оборот масленку (Литол-24). Отрегулировать зазор в прерывателе-распределителе (0.35...0.45 мм). В случае большого переноса металла зачистить контакты.

Отрегулировать момент зажигания.

Промыть и продуть клапаны и фильтры бензонасоса. Сменить топливный фильтр тонкой очистки.

Промыть воздушный фильтр, заменить масло (при езде по пыльным дорогам - через 2,000 км).

Карбюратор

Промыть и продуть детали карбюратора и системы вентиляции картера.

Отрегулировать карбюратор.

Коробка переключения передач

Проверить работу механизма переключения передач.

Проверить уровень масла.

Кузов

Проверить работу замков дверей, капота, багажника.

Общее

Произвести наружный осмотр и крепление всех агрегатов, узлов, деталей шасси и двигателя.

Отопитель

Проверить работу отопителя.

Подвеска

Проверить шарниры поворотных кулаков, отрегулировать зазоры (не должно быть ощутимого люфта). После регулировки проверить развал и схождение.

Смазать шприцем шарниры поворотных кулаков (смазка - Литол-24).

Проверить чехлы: рулевых тяг, шарниров поворотных кулаков, полуосей, рычагов передней подвески; подушки и втулки амортизаторов (размер между шайбами передних амортизаторов после смены втулок 35...36 мм).

Долить масло (ТАД-17) в трубы передней подвески.

Рулевое управление

Проверить шарниры рулевого привода (перемещение тяги относительно пальца при покачивании рулевого колеса не более 2 мм).

Отрегулировать рулевой механизм (люфт на ободе рулевого колеса 10...15 мм при усилии 0.75 кгс•м).

Проверить крепление картера рулевого механизма к кузову и затяжку болта клеммного зажима (усилие затяжки 3...3.5 кгс•м).

Проверить уровень масла в картере рулевого механизма (ТС, заменители ТАп-15В, ТАД-17И).

Смазать место контакта уплотнителя вала руля при появлении скрипа (Литол-24).

Стеклоочиститель

Снять гайки с накаткой и смазать маслом для двигателя зазор между осью и втулкой.

Сцепление

Проверить отсутствие течи в трубопроводах, главном и рабочем цилиндрах, уровень жидкости в бачке (30...32 мм ниже верхнего края горловины).

Проверить свободный ход педали сцепления (свободный ход рычага при снятой оттяжной пружине 4...5 мм, свободный ход педали 26...38 мм). При необходимости отрегулировать.

Проверить ход штока рабочего цилиндра сцепления при полном ходе педали сцепления (не менее 150 мм) - около 22 мм, но не менее 19 мм при условии "чистого" выключения сцепления. При меньшем ходе - прокачать гидравлический привод сцепления.

Тормоза

Проверить отсутствие течи в трубопроводах, главном тормозном цилиндре, уровень жидкости в бачке (30...32 мм ниже верхнего края горловины).

Проверить гидравлический привод тормозов, при необходимости прокачать (рабочий ход педали тормоза 90...95 мм, свободный ход 1.5...5 мм, что соответствует зазору 0.3...0.9 мм между толкателем и поршнем). Порядок прокачки - тормоз левого переднего колеса, правого переднего, левого заднего, правого заднего.

Проверить стояночный тормоз. До полного затормаживания ход рычага должен быть 4...5 щелчков.

Проверить состояние накладок тормозных колодок и тормозных шлангов (при нажатии на педаль с усилием 50...60 кг в течение 10...15 с не должно наблюдаться вздутия шлангов). При замене накладок перед установкой колодок осадить поршни в цилиндры до размера 7 мм между торцом поршня и кромкой цилиндра.

Заложить смазку (Литол-24) в резиновые наконечники оболочки троса стояночного тормоза.

Ходовая часть

Разобрать ступицы, промыть, заменить смазку (Литол-24).

Проверить зазоры в подшипниках передних и задних колес.

Проверить давление в шинах (передние - 1.5...1.7 кгс/см2, задние -1.7...1.9 кгс/см2).

Смазать карданные шарниры полуосей с помощью шприца (ТС, заменитель ТАп-15В, не рекомендуется ТАД-17И).

Проверить затяжку болтов крепления полуосей к фланцам вилки карданного шарнира.

Пробег 30,000, 90,000 км

Аккумуляторная батарея

Очистить и смазать клеммы АКБ (технический вазелин ВТВ-1).

Проверить заряженность АКБ. Температура замерзания электролита -25°С при плотности 1.200 г/см3, -50°С - при 1.250 г/см3.

Проверить уровень электролита в АКБ (выше защитной решетки пластин на 10...15 мм).

Генератор

Только при использовании в качестве смазки подшипников Литола-24.

Разобрать генератор, промыть.

Проверить щетки (высота не менее 10...11 мм).

Проверить подшипники (ощутимый люфт отсутствует). Вскрыть резиновые уплотнители, промыть, заложить новую смазку ЛЗ-31 на 70% объема подшипника.

При использовании Литола-24 следующая замена через 20,000...30,000 км.

Двигатель

Заменить свечи (зазор 0.6...0.75 мм).

Сменить масло.

Очистить центрифугу (момент затяжки храповика 4...4.5 кгс•м).

Проверить натяжение ремня вентилятора (прогиб 15...22 мм при усилии 4 кгс).

Отрегулировать зазоры в клапанах (0.08 мм - впускные, 0.1 мм - выпускные).

Проверить термостат (ход штока при t=65...70°С не менее 8 мм). Смазать шарниры маслом для двигателя (1...2 капли на шарнир).

Протереть крышку прерывателя-распределителя. Смазать трущиеся части - кулачек (Литол-24), ось молоточка (1 капля моторного масла), втулку кулачка (4...5 капель моторного масла), фильц кулачка (1...2 капли моторного масла), повернуть на один оборот масленку (Литол-24). Отрегулировать зазор в прерывателе-распределителе (0.35...0.45 мм). В случае большого переноса металла зачистить контакты.

Отрегулировать момент зажигания.

Промыть и продуть клапана и фильтры бензонасоса.

Промыть воздушный фильтр, заменить масло (при езде по пыльным дорогам - через 2,000 км).

Карбюратор

Промыть и продуть жиклеры и фильтры карбюратора.

Отрегулировать обороты холостого хода.

Коробка переключения передач

Сменить масло (ТАД-17И, ТАп-15В, ТСп-15К).

Проверить работу механизма переключения передач.

Кузов

Смазать:

- замок в левой наружной ручке двери графитом в порошке, при низких температурах - тормозной жидкостью,

- замки дверей, защелки, замки багажника и капота, тяги их привода, барабаны и троса стеклоподъемников, тягу люка вентиляции, салазки передних сидений - пластичной графитной смазкой или Литолом-24,

- механизм привода и шарниры тяг привода замков дверей, шарниры петель крышек багажника и капота, шарниры передних сидений, верхний шарнир поворотного стекла и ось его ручки - моторным маслом.

Отопитель

Проверить работу отопителя.

Подвеска

Проверить шарниры поворотных кулаков, отрегулировать зазоры (не должно быть ощутимого люфта). После регулировки проверить развал и схождение.

Проверить чехлы: рулевых тяг, шарниров поворотных кулаков, полуосей, рычагов передней подвески; подушки и втулки амортизаторов (размер между шайбами передних амортизаторов после смены втулок 35...36 мм).

Долить масло (ТАД-17) в трубы передней подвески.

Рулевое управление

Проверить шарниры рулевого привода (перемещение тяги относительно пальца при покачивании рулевого колеса не более 2 мм).

Стартер

Разобрать стартер, промыть.

Проверить щетки, торец коллектора.

Зачистить контакты втягивающего реле.

Смазать подшипники, цапфы и шлицевую часть якоря (моторное масло).

Стеклоочиститель

Снять гайки с накаткой и смазать маслом для двигателя зазор между осью и втулкой.

Сцепление

Проверить отсутствие течи в трубопроводах, главном и рабочем цилиндрах, уровень жидкости в бачке (30...32 мм ниже верхнего края горловины).

Проверить свободный ход педали сцепления (свободный ход рычага при снятой оттяжной пружине 4...5 мм, свободный ход педали 26...38 мм). При необходимости отрегулировать.

Проверить ход штока рабочего цилиндра сцепления при полном ходе педали сцепления (не менее 150 мм) - около 22 мм, но не менее 19 мм при условии "чистого" выключения сцепления. При меньшем ходе - прокачать гидравлический привод сцепления.

Только при использовании Литола-24.

Проверить выжимной подшипник (осевой разбег до 0.35 мм).

Сменить смазку (не разбирая промыть, поместить в ванну со смазкой при t=150...170°С на 15...20 мин., остудить ванну не выше чем 50°С).

При использовании ЛЗ-31 периодичность 60,000 км.

Тормоза

Проверить отсутствие течи в трубопроводах, главном тормозном цилиндре, уровень жидкости в бачке (30...32 мм ниже верхнего края горловины).

Проверить гидравлический привод тормозов, при необходимости прокачать (рабочий ход педали тормоза 90...95 мм, свободный ход 1.5...5 мм, что соответствует зазору 0.3...0.9 мм между толкателем и поршнем). Порядок прокачки - тормоз левого переднего колеса, правого переднего, левого заднего, правого заднего.

Проверить стояночный тормоз. До полного затормаживания ход рычага должен быть 4...5 щелчков.

Ходовая часть

Проверить зазор в подшипниках ступиц колес.

Проверить давление в шинах (передние - 1.3...1.4 кгс/см2, задние -1.6...1.7 кгс/см2).

Проверить балансировку колес.

Пробег 60,000 км

Аккумуляторная батарея

Очистить и смазать клеммы АКБ (технический вазелин ВТВ-1).

Проверить заряженность АКБ. Температура замерзания электролита -25°С при плотности 1.200 г/см3, -50°С - при 1.250 г/см3.

Проверить уровень электролита в АКБ (выше защитной решетки пластин на 10...15 мм).

Двигатель

Сменить масло.

Очистить центрифугу (момент затяжки храповика 4...4.5 кгс•м).

Проверить натяжение ремня вентилятора (прогиб 15...22 мм при усилии 4 кгс).

Подтянуть гайки головок цилиндров, усилие затяжки 3.6...4 кгс•м. Порядок затяжки:

предварительная (усилие 1.5...2 кгс•м):

4 2 1 3 - под крышкой клапанного механизма

7 5 6 8 - снаружи крышки

окончательная (усилие 4...5 кгс•м):

8 2 4 6 - под крышкой клапанного механизма

5 3 1 7 - снаружи крышки

Отрегулировать зазоры в клапанах (0.08 мм - впускные, 0.1 мм - выпускные).

Проверить термостат (ход штока при t=65...70°С не менее 8 мм). Смазать шарниры маслом для двигателя (1...2 капли на шарнир).

Очистить свечи от нагара. Отрегулировать зазор (0.6...0.75 мм).

Протереть крышку прерывателя-распределителя. Смазать трущиеся части - кулачек (Литол-24), ось молоточка (1 капля моторного масла), втулку кулачка (4...5 капель моторного масла), фильц кулачка (1...2 капли моторного масла), повернуть на один оборот масленку (Литол-24). Отрегулировать зазор в прерывателе-распределителе (0.35...0.45 мм). В случае большого переноса металла зачистить контакты.

Отрегулировать момент зажигания.

Промыть и продуть клапаны и фильтры бензонасоса. Сменить топливный фильтр тонкой очистки.

Промыть воздушный фильтр, заменить масло (при езде по пыльным дорогам - через 2,000 км).

Генератор

Разобрать генератор, промыть.

Проверить щетки (высота не менее 10...11 мм).

Проверить подшипники (ощутимый люфт отсутствует). Вскрыть резиновые уплотнители, промыть, заложить новую смазку ЛЗ-31 на 70% объема подшипника.

При использовании Литола-24 следующая замена через 20,000...30,000 км.

Карбюратор

Промыть и продуть детали карбюратора и системы вентиляции картера.

Отрегулировать карбюратор.

Коробка переключения передач

Сменить масло (ТАД-17И, ТАп-15В, ТСп-15К).

Проверить работу механизма переключения передач.

Кузов

Смазать:

- замок в левой наружной ручке двери графитом в порошке, при низких температурах - тормозной жидкостью,

- замки дверей, защелки, замки багажника и капота, тяги их привода, барабаны и троса стеклоподъемников, тягу люка вентиляции, салазки передних сидений - пластичной графитной смазкой или Литолом-24,

- механизм привода и шарниры тяг привода замков дверей, шарниры петель крышек багажника и капота, шарниры передних сидений, верхний шарнир поворотного стекла и ось его ручки - моторным маслом.

Общее

Произвести наружный осмотр и крепление всех агрегатов, узлов, деталей шасси и двигателя.

Отопитель

Проверить работу отопителя.

Подвеска

Разобрать шарниры поворотных кулаков, промыть, проверить, заменить смазку (Литол-24), отрегулировать зазоры. Повторно отрегулировать зазоры через 3,000 км после разборки. После регулировки проверить развал и схождение.

Проверить чехлы: рулевых тяг, шарниров поворотных кулаков, полуосей, рычагов передней подвески; подушки и втулки амортизаторов (размер между шайбами передних амортизаторов после смены втулок 35...36 мм).

Долить масло (ТАД-17) в трубы передней подвески.

Рулевое управление

Проверить шарниры рулевого привода (перемещение тяги относительно пальца при покачивании рулевого колеса не более 2 мм).

Отрегулировать рулевой механизм (люфт на ободе рулевого колеса 10...15 мм при усилии 0.75 кгс•м).

Проверить крепление картера рулевого механизма к кузову и затяжку болта клеммного зажима (усилие затяжки 3...3.5 кгс•м).

Проверить уровень масла в картере рулевого механизма (ТС, заменители ТАп-15В, ТАД-17И).

Смазать место контакта уплотнителя вала руля при появлении скрипа (Литол-24).

Проверить шарниры оси маятникового рычага (качка нижнего конца при усилии 30 кгс не более 1.0...1.5 мм, после регулировки - не более 0.5...1.0 мм).

Стартер

Разобрать стартер, промыть.

Проверить щетки, торец коллектора.

Зачистить контакты втягивающего реле.

Смазать подшипники, цапфы и шлицевую часть якоря (моторное масло).

Стеклоочиститель

Снять гайки с накаткой и смазать маслом для двигателя зазор между осью и втулкой.

Сцепление

Проверить выжимной подшипник (осевой разбег до 0.35 мм).

Сменить смазку (ЛЗ-31) - не разбирая промыть, поместить в ванну со смазкой при t=150...170°С на 15...20 мин., остудить ванну не выше чем 50°С.

При использовании Литола-24 периодичность 20,000...30,000 км.

Проверить отсутствие течи в трубопроводах, главном и рабочем цилиндрах, уровень жидкости в бачке (30...32 мм ниже верхнего края горловины).

Проверить свободный ход педали сцепления (свободный ход рычага при снятой оттяжной пружине 4...5 мм, свободный ход педали 26...38 мм). При необходимости отрегулировать.

Проверить ход штока рабочего цилиндра сцепления при полном ходе педали сцепления (не менее 150 мм) - около 22 мм, но не менее 19 мм при условии "чистого" выключения сцепления. При меньшем ходе - прокачать гидравлический привод сцепления.

Тормоза

Снять тормозные цилиндры, разобрать, промыть. Смазать наружную часть рабочей поверхности цилиндра смесью 50% воска, 50% касторового масла, толщина смазки 0.5 мм.

Проверить затяжку болтов крепления щитов к рычагам, тормозных цилиндров к щитам, главного цилиндра к кузову.

Проверить отсутствие течи в трубопроводах, главном тормозном цилиндре, уровень жидкости в бачке (30...32 мм ниже верхнего края горловины).

Проверить гидравлический привод тормозов, при необходимости прокачать (рабочий ход педали тормоза 90...95 мм, свободный ход 1.5...5 мм, что соответствует зазору 0.3...0.9 мм между толкателем и поршнем). Порядок прокачки - тормоз левого переднего колеса, правого переднего, левого заднего, правого заднего.

Проверить состояние накладок тормозных колодок и тормозных шлангов (при нажатии на педаль с усилием 50...60 кг в течение 10...15 с не должно наблюдаться вздутия шлангов). При замене накладок перед установкой колодок осадить поршни в цилиндры до размера 7 мм между торцом поршня и кромкой цилиндра.

Проверить стояночный тормоз. До полного затормаживания ход рычага должен быть 4...5 щелчков.

Заложить смазку (Литол-24) в резиновые наконечники оболочки троса стояночного тормоза.

Ходовая часть

Разобрать ступицы, промыть, заменить смазку (Литол-24).

Проверить зазоры в подшипниках передних и задних колес.

Проверить давление в шинах (передние - 1.5...1.7 кгс/см2, задние -1.7...1.9 кгс/см2).

Смазать карданные шарниры полуосей с помощью шприца (ТС, заменитель ТАп-15В, не рекомендуется ТАД-17И).

Проверить затяжку болтов крепления полуосей к фланцам вилки карданного шарнира.

Проверить балансировку колес.

Электрооборудование

Проверить работу реле-регулятора, блокировки, контрольно-измерительных и осветительных приборов.

Некоторые справочные данные

Техническая характеристика автомобиля.

Число мест - 4 (5 по дорогам с твердым покрытием и полной массой автомобиля не более 1190 кг).

Масса сухого автомобиля - 750 (770) кг.

Масса снаряженного автомобиля

без нагрузки - 800 (840) кг.

с полной нагрузкой - 1200 (1160) кг.

Распределение массы снаряженного автомобиля по осям

на переднюю ось - 300 (320) кг.

на заднюю ось - 500 (520) кг.

Распределение массы снаряженного автомобиля с полной нагрузкой по осям

на переднюю ось - (450) кг.

на заднюю ось - 500 (710) кг.

Габаритные размеры

длинна - 3765 мм

ширина	- 1490 мм

высота (с нагрузкой) - 1370 мм

высота без нагрузки - (1400) мм

База (расстояние между осями) - 2160 мм

Колея передних колес - 1228 мм

Колея задних колес - 1212 мм

Дорожный просвет (под поперечиной крепления двигателя при полной нагрузке) - 175 мм

Наименьший радиус поворота (по следу наружного переднего колеса) - 5.3 м

Углы свеса (с полной нагрузкой)

передний - 31°

задний - 26°

Наибольшая скорость (с водителем и одним пассажиром) - 120 (118) км/ч

Масса груза в багажнике - 50 (40) кг

Масса багажника на крыше - 60 кг

Время разгона с места до скорости 100км/ч (на сухом ровном горизонтальном шоссе с твердым покрытием, с водителем и одним пассажиром) - 32 (38) с

Тормозной путь с полной нагрузкой при скорости 80 км/ч - 43.2 м

Диаметр цилиндра - 76 мм

Ход поршня - 66 мм

Рабочий объем цилиндров - 1197 см3

Степень сжатия - 7.2

Мощность номинальная -

брутто - 42 л.с. (30,8 кВт)

нетто - 38 л.с (28 кВт)

Частота вращения коленвала при номинальной мощности

брутто - 4400 об//мин

нетто - 4300 об/мин

Максимальный крутящий момент

брутто - 7.6 кгс•м

нетто -7.4 кгс•м

Частота вращения коленвала при максимальном крутящем моменте

брутто - 3000 об/мин

нетто - 2700 об/мин

Применяемое топливо - бензин А-76

Порядок работы цилиндров - 1-3-4-2

Расход топлива

на скорости 90 км/ч - 6.5 (7.4) л/100 км

по городскому циклу - 9.5 (10.5) л/100 км

Расход масла не более 130 см3/100км

Заправочные емкости

бензиновый бак 40 л

система смазки двигателя - 3.75 л

воздухоочиститель - 0.2 л

картер коробки передач - 1.5 л

картер рулевого механизма - 0.13 л

система гидропривода тормозов - 0.4 л

система гидропривода сцепления - 0.3 л

передние амортизаторы - 0.185 л (каждый)

задние амортизаторы - 0.230 л (каждый)

Максимальный уклон на сухом твердом грунте, на котором автомобиль с полной нагрузкой удерживается неограниченное время стояночным тормозом - 25%

Диапазоны скоростей при использовании передач

1 - 0...30 км/ч

2 - 20...55 км/ч

3 - 35...80 км/ч

4 - 50...118 км/ч

Номинальная мощность генератора 350 Вт

Регулировочные и контрольные данные

Зазор между стержнем клапана и носком коромысла на холодном двигателе

для впускных - 0.08 мм

для выпускных -0.1 мм

Давление масла при температуре 80 С не менее

при 1000об/мин - 0.5 кгс/см2

при 3000 об/мин - 2 кгс/см2

Срабатывание датчика давления масла ММ-111Д - 0.4-0.8 кгс/см2

Лампа аварийного давления масла должна гаснуть при движении на 4 передаче со скоростью не более 40км/ч (1600 об/мин) при температуре масла 70-80 °С.

Срабатывание редукционного клапана (по манометру ввернутому на место датчика аварийного давления масла) - не менее 2.5 кгс/см2

Нормальная температура масла двигателя - 70...110 °С

Максимально допустимая температура масла двигателя - 120 °С

Прогиб ремня вентилятора при усилии 4 кгс - 15...22 мм

Зазор между контактами прерывателя - 0.35...0.45 мм

или УЗСК - 44-52 °С

Расстояние от плоскости разъема поплавковой камеры до уровня бензина (карбюратор К-133А, К-133) - 22+1.5-1 мм

Срабатывание клапана ЭПХХ при частоте вращения коленвала

закрытие 1800 об/мин

открытие 1500 об/мин

Зазор между электродами свечей - 0.6...0.75 (0.75...0.9) мм

Свободный ход педали сцепления - 26-38 мм (зазор между пятой и выжимным подшипником 3..4 мм, ход рычага на конце около рабочего цилиндра сцепления 5..6 мм)

Свободный ход педали тормоза - 1.5...5 мм

Давление воздуха в шинах

передних колес - 1.5...1.7 (1.3...1.4) кгс/м2

задних колес - 1.7...1.9 (1.6...1.7) кгс/см2

(При длительном движении на максимальной скорости рекомендуется увеличивать давление на 0.2 кгс/м2)

Угол развала передних колес - 0°40'±0°20' (0°30'±0°20')

Схождение передних колес (при расстоянии от нижней трубы подвески до опорной плоскости колес 250...270 мм и стяжке колес сзади с усилием 10±0.5 кгс) - 1...3 мм или +8'...+23'

Уровень тормозной жидкости в бачках гидроприводов тормозов и выключения сцепления 30...32 мм от края заливной горловины

Компрессионные кольца

верхнее - хромированное с тупыми кромками

нижнее - фосфатированное с острыми кромками и прямоугольной фаской на наружной поверхности

Фаской на наружной поверхности нижнее кольцо устанавливается вниз.

Монтажные зазоры

компрессионные - 0.25...0.55 мм

маслосъемные - 0.9...1.5 мм

Предельно допустимые зазоры в компрессионных кольцах - 1.5 мм

Компрессия в цилиндрах двигателя (300...400 об/мин, прогретый двигатель) 7...10 кгс/см2

Осевое смещение коленвала - 0.06...0.27 мм

Штанга бензонасоса должна выступать над поверхностью прокладки на 1.7...2.8 мм больше, чем утопает пята привода бензонасоса при выборе свободного хода.

Длина центральной пружины диафрагмы бензонасоса

в свободном состоянии - 46.5...47.5 мм

под нагрузкой 3.2...3.35 кгс - 24 мм

Зазор между новыми вкладышами рулевых тяг - 1.5...2 мм

Используемые узлы

Наружный диаметр ведомого диска сцепления - 190 мм

Размер обода колеса 102J-330

Шины - И151 диагональные размером 6.15-13 (155-330)

Аккумуляторная батарея - 6СТ-55

Генератор - Г502А

Выпрямительный блок ВБГ-2А

Реле-регулятор РР310-В

Стартер СТ368

Тяговое реле стартера РС904-А

Дополнительное реле стартера РС534

Реле блокировки РБ1-10

Распределитель зажигания - Р-114Б

Катушка зажигания - Б-115В

Свечи зажигания - А-23 с резьбой М14•1.25 6e и длиной ввертной части 12 мм

Фары - ФГ-140Б

Лампы:

габариты передние А12-4

габариты задние А12-5

указатели поворотов А12-21-3

бокового повторителя указателя поворотов А12-4

стоп-сигналов А12-21-3

заднего хода А12-21-3

освещения номерного знака АС12-5

освещения салона АС12-5

подкапотного фонаря А12-8

Датчик давления масла ММ111Д

Датчик температуры масла ТМ199А

Датчик уровня топлива БМ-159А

Стеклоочиститель СЛ226В

Реле поворотов РС950

Звуковой сигнал С-312В

Подшипники

Сальники

коленвала 65•90•10 (передний 968-1005033, задний 968-1005159) - 2 шт.

картера сцепления 24•45•10 (968-160298-А) - 1 шт.

полуоси 26•38•7 (966-2403100) - 2 шт.

вала сошки и вала рулевого управления 23•35•6 (966-3401070) - 2 шт

ступицы переднего колеса 41.15•58•9 (966-3103035) - 2 шт.

ступицы заднего колеса 42•62•10 (965-3104034) - 4 шт.

карданного шарнира 18•27.6•4.7 (966-2403121) - 8 шт.

Манжеты гидроприводов

Главный цилиндр тормоза 19 мм 968А-3505036 - 3 шт. 968А-3505033 - 1 шт.

Рабочий цилиндр тормоза передний 22 мм 966-3501051 - 2 шт.

Рабочий цилиндр тормоза передний 19 мм 968А-3502051 - 2 шт.

Рабочий цилиндр тормоза задний 19 мм 968А-3502051 - 2 шт.

Главный цилиндр сцепления 19 мм 968А-3502051 - 1 шт. 965-3505035 - 1 шт.

Рабочий цилиндр сцепления 22 мм 966-1602516 - 1 шт.

Технические и регулировочные данные приведены по книге Автомобили ЗАЗ 968М и модификации: Руководство по эксплуатации. Производственное объединение АвтоЗАЗ Министерства автомобильной промышленности СССР. - Днепропетровск: Проминь, 1990.-160 с., ил.

В скобках данные по книге Автомобили ЗАЗ 968М и модификации: Руководство по эксплуатации. Производственное объединение АвтоЗАЗ Министерства автомобильной промышленности СССР. - Днепропетровск: Проминь, 1985.-222 с., ил.